- 专家评审意见

| - 项目名称 | - 鸡东县哈达镇青山村采石场矿区生态修复方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 方案编制单位 | - 黑龙江省平川土地整理工程有限公司 |  |  |
| - 专家姓名 | - 王艳君 | - 专家工作单位 | - 鸡西市水务局 |
| - 意见 - 1、根据修改后方案完善附件目录，所有附件目录中均应说明。 - 2、任务由来中应补充说明该矿山是否编制过两案合一方案，是生产矿山还是停产矿山，本次是申请生产第一次编制生态修复方案吗？ - 已补充 - 3、方案适用年限后补充说明“本方案不替代相关工程勘察、治理设计，根据指南总体要求，涉及地质灾害、水土流失、环境污染、固体废弃物利用等治理工程部署不列入本方案，另案编制”。补充说明是否符合三区三线、河湖库及防护范围 - 已补充 - 4、矿业权人基本情况说明中矿山地址应到具体的村、屯 - 已补充 - 5、交通位置图建议选用鸡东县区划的，否则交通网看不清。 - 已更换 - 6、矿山开采历史中建议补充说明须矿证办理过程及办完证后一直未生产原因，采矿证及有效期在历史情况中说明。 - 已补充 - 7、现状中说明是否已具备开采条件，是否附属工程已完成，批准后即可开工建设。补充矿山现状照片。 - 已补充 - 8、采剥工艺应按开发利用方案说明，且说明依据开发利用方案。 - 已补充 - 9、复核矿山生产能力及服务年限计算，应依据矿井服务年限：T＝Z/(k·A)，应有储量备用系数K。 - 已补充 - 10、完善项目区土壤剖面图，应按土方复垦实物下完善剖面图，应达到有效层厚度。 - 已补充 - 11、工程地质应与已批复开发利用方案一致。 - 已修改 - 12、矿区及周边人类重大工程活动现生态修复方案要求的是：可能影响矿区生态修复目标方向、复垦修复标准、治理措施的人类工程活动。不是矿山生产对周边的影响。 - 已修改 - 13、完善表 2-3、2-4，监测应根据《指南（临时）》样表6--按照《GB/T43935-2024矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》要求，根据矿区实际情况确定监测对象、监测内容，明确监测指标及监测方法，与本方案无关的内容则不列入。 - 已修改 - 14、完善边开采、边修复的情况说明，应有具体的分区及时——分区图建议按不同是修复时段进行分区标注。 - 已修改 - 15、根据开采分区时段划分，完善表3-24说明，补充表土剥离及植物再利用的情况说明。 - 已修改 - 16、复核复垦方向中农村道路，是否应恢复为农村路，改变地类应有权属单位意见。 - 已修改 - 17、补充林地树种类情况说明，是否有珍稀植物等。 - 已说明 - 18、P74敏感目标保护分析中，补充说明是否涉及河湖、库及其保护区范围。 - 已补充 - 19、P74补充说明表土剥离利用方案编制及批复情况，并按方案说明利用情况完善表土剥离利用情况说明，表土存放时间最长应不超过3年，根据批复的表土剥离利用方案本方案此部分说明并复核土资源平衡分析。 - 已说明 - 20、因本方案涉及林地，补充植被移植利用的情况说明。 - 已补充 - 21、完善工程措施设计，补充表土回覆面积的组成，各组成部分面积是多少，边坡处理由谁负责，达到什么标准，树穴规格是为 0.5m*0.5m*0.5m，覆土厚度30cm是否满足要求。说明共有几个平台，各平台长度、宽度，然后根据设计标准计算出相应的工程量。补充植槽及填土的工程量，另补充说明各平台是否设置排水沟。根据工程设计完善工程量计算过程。 - 已修改并重新计算工程量 - 22、补充说明林地树木移出工程由谁负责。 - 已补充 - 23、根据边开采、边修复措施复核P95实施计划。 - 已修改 - 24、管护费用低，一般正常情况应为4000元左右。 - 已修改 - 25、补充动态投资。 - 已补充 - 26、附件中补充方案编用地协议、材料价格信息、表土剥离利用方案批复意见、权属单位意见（有争议的 两家均应有）、土壤检测报告、公众调查问卷、项目区现状照片、开发利用方案批复； 矿产资源储量核实报告、公众参与调查表 - 27、矿区生态修复方案编制信息表编制人员签字 - 28、补充完善附件、附图。 |  |  |  |